Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра вычислительных систем

Расчетно-графическое задание по дисциплине

«Архитектура вычислительных систем»

Вариант 12

Выполнил:

Студент гр. ИП-813

Стояк Ю.К

Проверил:

к.т.н доцент кафедры ВС

Ефимов А.В.

Новосибирск 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1	3

1.1	Задание	3

1.2	Общие сведения	3

1.3	Характеристики	4

1.4	Иерархия структур коммуникационных сетей	5

1.5	Технологии программирования	13

1.6	Вывод	15

Часть 2	16

2.1	Задание	16

2.2	Расчёт диаметра	16

2.3	Расчёт среднего диаметра	17

2.4 	Расчёт бисекционной пропускной способности	17

Список использованной литературы	18

Часть 1

  - Задание

Выполнить анализ архитектуры суперВС Sierra (№ 3 в списке Top500).

  - Общие сведения

IBM Sierra — это суперкомпьютер, установленный в Ливерморской национальной лаборатории для нужд Национального управления ядерной безопасности. Он появился в списке top500 в июне 2018 года на 3ей позиции. С тех пор попал на 2ое и вернулся на 3ье место к текущему моменту времени.

Sierra похож по архитектуре на суперкомпьютер Summit, но производительность меньше: теоретическая производительность 125 petaFLOPS против теоретической производительности Summit 200 petaFLOPS.

Рисунок 1. Суперкомпьютерный комплекс Sierra

Sierra используется главным образом для построения прогнозов в приложении к задачам управления ядерным арсеналом, помогая обеспечить безопасность, надёжность и эффективность ядерного оружия США.

  - Характеристики

Sierra имеет следующие технические характеристики и программное обеспечение:

- Процессоры: IBM POWER9 22C 3.1ГГц

- Графические процессоры: NVIDIA Volta GV100

- Узлов входа: 5

- Вычислительных узлов: 4 320

- Всего узлов: 4 474

- Ядер на узел: 44

- Всего ядер: 1 572 480 (из них CPU ядер: 190080)

- Количество CPU: 8 640

- Общий объём RAM: 1 382 400 GB

- Память процессора: 256 ГБ на узел

- Количество GPU: 17 280

- Память GPU: 64 ГБ на узел

- Пиковая пропускная способность памяти одного процессора: 170 ГБ/сек.

- Операционная система: Red Hat Enterprise Linux

- Параллельная файловая система: IBM Spectrum Scale

- Сеть внутренних коммутаций: IB Enhanced Data Rate

- Пиковая производительность CPU: 4 666 TFLOPS

- Пиковая производительность GPU: 120 960 TFLOPS

- Процессоры и графические процессоры: 125 626 TFLOPS

  - Иерархия структур коммуникационных сетей

Начнем рассматривать Sierra c процессора.

IBM предлагает POWER 9 в двух различных вариантах исполнения: Scale-Out и Scale-Up.

- Scale-Out:

  - Предназначен для традиционных кластеров центров обработки данных, использующих серверы с одним сокетом и двумя сокетами.

  - Оптимизирован для серверов Linux

  - 24-ядерные и 12-ядерные модели

- Scale-Up:

  - Предназначен для серверов NUMA с четырьмя и более сокетами, поддерживающими большой объем памяти и пропускную способность.

  - Оптимизирован для серверов PowerVM

  - 24-ядерная и 12-ядерная модели

Рис.2. Scale-Out модель

Рис.3. Scale-Up модель

POWER9 может иметь переменное число активных ядер: 16, 18, 20, 22. Каждый процессор POWER9 суперкомпьютера Sierra использует 22 ядра. Технологический процесс составляет 14 нм.

●      кэш:

○      данных L1: 32 KB на ядро, 8-way, private

○      инструкций L1: 32 KB на ядро, 8-way, private

○      L2: 512 KB на ядро, 8-way, private

○      L3: 120 MB, 20-way, shared as twelve 10 MB banks

Частота: благодаря адаптивным опциям управления питанием тактовая частота может варьироваться в зависимости от нагрузки системы. Скорости могут варьироваться примерно от 2,3 до 3,8 ГГц.

Высокая пропускная способность на кристалле: совокупная пропускная способность более 7 ТБ/с через встроенный коммутатор, соединяющий ядра с памятью, PCIe, графическими процессорами и т. д.

Архитектура Узла:

Каждый узел IBM POWER9 AC922 имеет два процессорных сокета IBM POWER9 и поддерживает до 6 графических видеокарт NVIDIA Volta V100. В качестве интерконнекта для CPU-GPU и GPU-GPU используется технология NVLink2.

Узел поддерживает суммарно до 16 ТБ основной (оперативной) памяти, для её размещения имеется 16 сокетов DDR4, по 8 DIMM DDR4 на процессорный сокет. Вычислительные узлы IBM Sierra имеют по 256 ГБ основной памяти. Пропускная способность канала CPU-RAM составляет 170 ГБ/с на процессор, или 340 ГБ/с на узел.

Рис.4. Диаграмма узла POWER9

Технология NVLink 2.0 поддерживает до 6 NVLink ссылок на один графический процессор. Каждая ссылка обеспечивает двунаправленное соединение со скоростью 50 ГБ/с к другому графическому процессору или центральному процессору, что обеспечивает суммарную пропускную способность 300 ГБ/с.

Рис. 5. V100 с подключенным по NVLink GPU-GPU и GPU-CPU

Центральные процессоры соединяются с контроллерами, устройствами ввода и вывода и пр. с помощью шины PCI Express 4.0 (PCIe) со скоростью обмена до 16 Гбит/с на линию. Использует высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных. Устройства PCI Express взаимодействуют между собой через среду, образованную коммутаторами, при этом каждое устройство напрямую связано соединением типа точка-точка с коммутатором.

Основным строительным блоком кластера Linux является узел. Узел — это, по сути, независимый компьютер.

- Основные характеристики:

  - Автономный, бездисковый, многоядерный компьютер.

  - Низкий форм-фактор — узлы кластеров очень тонкие для экономии места.

  - Монтаж в стойку — узлы монтируются компактно в виде выдвижного ящика для облегчения технического обслуживания, уменьшения занимаемой площади и т. д.

  - Удаленное управление — нет клавиатуры, мыши, монитора или другого устройства, обычно используемого для взаимодействия с компьютером. Все управление узлами происходит по сети с" управляющего " узла.

В общем случае производственный кластер имеет четыре типа узлов, основанных на функциях, которые могут отличаться деталями конфигурации: узлы входа в систему, отладочные, пакетные, узлы ввода-вывода и узлы обслуживания (недоступны пользователям).

Основной блок производственных Linux кластеров называется "масштабируемым блоком" (Scalable Unit) (SU). SU состоит из коммутаторов первой ступени, которые подключаются непосредственно к каждому узлу, разного оборудование для управления, рамки, достаточной для размещения всего необходимого оборудования.

Связь между узлами происходит с помощью коммутаторов первого уровня. А связь между несколькими SU происходит с помощью коммутаторов второго уровня.

Рис. 6. Адаптер Mellanox EDR InfiniBand

Узлы имеют один двухпортовый адаптер Mellanox ConnectX EDR Infiniband с передачей данных 100Гбит/с. Порты адаптера подключаются к коммутаторам первого уровня Mellanox Switch-IB с 36 портами, которые через оптоволоконные кабели подключаются к коммутаторам второго уровня Mellanox CS7500 с 648 портами.

Рис. 7. Mellanox Switch-IB Top-of-Rack

Рис. 8. Mellanox CS7500 с маркировкой

Коммутаторы образуют иерархию с коммутаторами более высокого уровня, имеющие большее количество соединений, чем коммутаторы более низкого уровня. Число отключений для переключателей нижнего уровня увеличивается в соотношении два к одному. Все узлы соединяются в единую сеть толстого дерева.

Рис. 9. Толстое дерево сети

Каждая стойка Sierra имеет 18 узлов и 2 переключателя TOR. Двухпортовый адаптер каждого узла подключается к обоим коммутаторам TOR с одним портом каждый. Каждый коммутатор TOR имеет 12 каналов связи с коммутаторами Director, по крайней мере, по одному на коммутатор Director. Существует девять переключателей Director. Поскольку каждый коммутатор TOR имеет 12 восходящих каналов и имеется только 9 коммутаторов Director, то на каждый коммутатор TOR существует ещё 3 дополнительных восходящих канала. Они используются для подключения к 3 из 9 коммутаторов Director.

Примечание: Sierra - "модифицированное" 2:1 каноническое толстое дерево. На самом деле это 1,5:1 (18 ссылок вниз, 12 ссылок вверх для каждого переключателя TOR).

Рис. 10. Сеть Sierra

Проводились измерения пропускной способности между узлами проводились на работающих, сильно загруженных машинах с использованием простого неблокирующего тестового кода MPI. Одна задача на каждом из двух узлов. Размер сообщения = 1 МБ. С задержкой в 1 наносекуду пропускная способность оказалсь равна 21 ГБ/с.

  - Технологии программирования

Программное окружение, предоставляемое пользователям суперкомпьютерной системы IBM Sierra, обладает следующими характеристиками:

Операционная система: Red Hat Enterprise Linux

Данный дистрибутив позиционируется для корпоративного использования. Новые версии выходят с периодичностью около 3 лет. Основная особенность дистрибутива — наличие коммерческой поддержки на протяжении 10 лет, с возможностью продления до 13 лет.

В системах TOSS 3 и CORAL EA LC предоставляет среду модулей Lmod, которая позволяет пользователям переключаться между различными версиями компилятора. Чтобы просмотреть список версий компилятора, доступных через модули, пользователь может запустить ключевое слово модуля "category: compiler".

Компиляторы:

clang: clang/3.9.0, clang/3.9.1, clang/4.0.0, clang/6.0.0, clang/7.0.1…

cuda: cuda/8.0, cuda/9.1.85, cuda/9.2.88, cuda/10.0.130…

gcc: gcc/4.8-redhat, gcc/4.9.3, gcc/6.1.0, gcc/7.1.0, gcc/7.3.0…

intel: intel/14.0.3, intel/15.0.6, intel/16.0.2, intel/16.0.3…

PGI: pgi/16.3, pgi/16.7, pgi/16.9 pgi/17.10, pgi/18.1, pgi/18.5…

Математические библиотеки: ESSL, CUBLAS 9.2, MASS, MASSV, BLAS, LAPACK, ScaLAPACK, FFTW, PETSc, GSL

MPI: IBM Spectrum MPI – единственная MPI библиотека, поддерживаемая на Sierra. Основана на Open MPI 3.0.0. Базовая архитектура и функциональность аналогичны.

Поддержка OpenMP: OpenMP поддерживается в системах Sierra для одноузлового параллельного программирования с общей памятью на C / C++ и Fortran.

В системах Sierra основной мотивацией для использования OpenMP является использование преимуществ графических процессоров на каждом узле:

- OpenMP используется в сочетании с MPI как обычно

- На узле: задачи MPI определяют вычислительно интенсивные разделы кода для разгрузки на графические процессоры узла

- На узле: параллельные области выполняются на графических процессорах узла

- Межузловые: задачи координируют работу по всей сети с помощью передачи сообщений MPI

Хотя системы Sierra имеют ряд общих черт с другими кластерами LC, выполнение заданий сильно отличается.

IBM Spectrum LSF используется для контроля доступа к системным ресурсам вместо Slurm:

- Совершенно новый набор команд для отправки, мониторинга и взаимодействия с заданиями.

- Совершенно новый набор команд для запроса конфигурации системы, очередей, статистики заданий и бухгалтерской информации.

- Новый синтаксис для создания сценариев заданий.

  - Вывод

В результате исследования я выяснил, особенности устройства суперкомпьютера Sierra. Ядра процессора взаимодействуют с памятью, PCIe, графическими процессорами и т. д. с пропускной способностью 7 ТБ/с посредством встроенных коммутаторов. Центральные процессоры связаны с графическими с помощью технологии Nvidia NVlink 2.0, которая поддерживает до 6 соединений и суммарную пропускную способность 300 ГБ/с. Центральный процессор соединён с другими составляющими через шину PCIe. Все эти составляющие объединяются в независимые и автономные по совей сути узлы.

Узлы же, связываются в единую сеть посредством топологии Толстого дерева.  Связь между узлами происходит с помощью коммутаторов первого уровня (Mellanox Switch-IB). А связь между несколькими SU происходит с помощью коммутаторов второго уровня (Mellanox CS7500).

Sierra работает на операционной системе Red Hat Enterprise Linux и поддерживает несколько разных компиляторов, математических библиотек и стандарты для распараллеливания программ.

Суперкомпьютер Sierra сейчас находится на 3ьем месте рейтинга top500, сразу же после ск Summit, созданного при помощи такой же архитектуры, но выполняющего другие задачи (Summit занимает 2 место top500). В теории, Sierra может быть увеличена для достижения такой же/большей производительности как у Summit.

Часть 2

  - Задание

Расчёт структурных характеристик включает в себя:

- Расчёт диаметра структуры

- Расчёт среднего диаметра

- Расчёт бисекционной пропускной способности

  - Расчёт диаметра

Рис. 11. SMP Архитектура процессора

Рис. 12. Условный граф SMP архитектуры IBM POWER 9

Диаметр структуры - максимальное расстояние, определённое на множестве кратчайших путей между парами вершин структуры ВС

𝑑=𝑚𝑎𝑥𝑖𝑗{𝑑𝑖𝑗}

dij – расстояние, т.е. минимальное число рёбер, образующих путь из вершины i в вершину j ; i, j  {0, 1, ..., N −1};

Расстояние между вершинами 2: 1⇒Общая шина⇒2

  - Расчёт среднего диаметра

d= (N-1)-1l=1dl* nl

nl – число вершин, находящихся на расстоянии l от любой выделенной вершины (однородного) графа G.

N – количество вершин

Выделим вершину 1 на рис 11. В таком случае:

d= (N-1)-1l=1dl* nl=23-1-11*1+2*21=123*43=1,86

Ответ: d  = 1,86

2.4 	Расчёт бисекционной пропускной способности

Рис. 13. Разделение на 2 непересекающихся подмножества

После разделения получились 2 одинаковых подмножества и 1 разрез
Таким образом, бисекционная пропускная способность = 1

Список использованной литературы

    - Using LC’s Sierra Systems [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – URL: https://hpc.llnl.gov/training/tutorials/using-lcs-sierra-system#Hardware

    - Суперкомпьютеры IBM Summit и IBM Sierra [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – URL: https://parallel.ru/computers/reviews/ibm_summit_sierra.html

    - Sierra (Supercomputer) [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные.  – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_%28supercomputer%29

    - Sierra. Livermore Computing Center [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – URL: https://hpc.llnl.gov/hardware/platforms/sierra

    - CS7500 InfiniBand Switch [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – URL: https://hpc.llnl.gov/sites/default/files/Mellanox.CS7500switch.pdf

    - IBM Power System AC922 [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – URL: https://www.ibm.com/ru-ru/products/power-systems-ac922

    - TOP500 the list [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – URL: https://www.top500.org/system/179398/

    - Compilers at LC [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – URL: https://hpc.llnl.gov/software/development-environment-software/compilers